DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

# Características del medio socioeconomico

Mendoza se ubica al oeste de la Republica Argentina a 32° y 38° de latitud sur y los 66° 30’ y los 70° 30’ de longitud al oeste.

La superficie Provincial es de 150.839 Km2 (el 4% del territorio nacional), lo cual equivale a la superficie de varios paises europeos. El Gran Mendoza, la zona urbana más importante, ocupa 16.692 Km2 de ese territorio.

En el año 2001 fueron censadas un total de 1.579.651 personas. El crecimiento pobalcional promedio es de alrededor de 1,4% anual. La distribución de los habitantes mendocinos se concenra basicamente en el Gran Mendoza y sus  zonas aledañas (que concentran los cinco departamentos que rodean a la Capital) con el 62%, segunda de la Ciudad de San Rafael con poco mas de 177 mil habitantes, a 232 Km de la Ciudad Capital.

La Ciudad de Mendoza conforma con el resto de los departamentos del área metropolitana: Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén, Lujan y Maipu, el cuarto conglomerado argentino y el conjunto urbano más importante de Cuyo, con una población de 920.000 habitantes aproximadamente.

La capital mendocina es un departamento integramente urbano y concentra funciones cuya influencia se extiende funciones cuya influencia se extiende más alla de los limites provinciales

Esta habitada por cerca de 130.000 personas. Su extensión es de 57,57km2. Se ubica a 750 metros sobre el nivel del mar. Se ubica a 750 metros sobre el nivel del mar. El clima es templado semiarido. Las precipitaciones son de 250mm promedio anual y la temperatura media anual es de 18, 8° C

Otras caracteristicas importantes son la presencia de acequias de 500 Km de extensión y se ecuentra forestada por 50.000 arboles distribuidos en toda la Ciudad.

Servicio de Recolección  y Transporte para la Disposición Final

La recolección de residuos sólidos domiciliarios alcanza al total de la población que habita en la Ciudad de Mendoza, es decir 133.081 habitantes. En términos de servicio de recogida, esto significa una cantidad aproximada de 2.000 manzanas recorridas dentro de la jurisdicción municipal.

# Sistema actual de gestión municipal de RSU

a- Almacenamiento previo a la recolección:

El almacenamiento previo es en el domicilio residencial o comercial a traves de contenedores publicos, cestos y canastos particulares.

A partir de la hora 22:00 comienza la recolección nocturna de los desechos, con un total de 20 servicios diarios repartidos en todo el área de la ciudad excepto los barrios del oeste.

La recolección de residuos sólidos urbanos en los Barrios del Oeste del ejido municipal (desde Av. Boulogne Sur Mer hasta el límite con el Departamento Las Heras) es realizada en horario diurno. El servicio se realiza con siete camiones.

Los desechos generados en comercios tales como restaurantes, bares, confiterías y kioscos son recolectados mediante un servicio especial que comienza su labor a las 20:00hs. Para llevar a cabo esta actividad se dispone de dos camiones compacatadores.

b- Identificación del origen de los residuos generados. Volumen de los mismos

Se estima un total de 110 Tn/día correspondientes a la recolección de residuos del tipo domiciliarios incluyendo los de comercios y asimilables a urbanos de los hospitales.

El servicio de recogida de residuos domiciliarios se divide en recolección diurna y nocturna para todos los contribuyentes que residen en el municipio, además, el municipio cuenta con un servicio especial en un horario determinado para bares, confiterías, kioscos,  restaurantes y otros.

c- Métodos y frecuencia de Recolección

El servicio de recogida de residuos domiciliarios se divide en recolección diurna y nocturna para todos los contribuyentes que residen en el municipio, además, el municipio cuenta con un servicio especial en un horario determinado para bares, confiterías, kioscos,  restaurantes y otros.

# Recolección Nocturna

A partir de la hora 22:00 comienza la recolección nocturna de los desechos, con un total de 20 servicios diarios repartidos en todo el área de la ciudad excepto los barrios del oeste.

# Recolección Diurna

La recolección de residuos sólidos urbanos en los Barrios del Oeste del ejido municipal (desde Av. Boulogne Sur Mer hasta el límite con el Departamento Las Heras) es realizada en horario diurno. El servicio se realiza con siete camiones.

## Servicio Especial

Los desechos generados en comercios tales como restaurantes, bares, confiterías y kioscos son recolectados mediante un servicio especial que comienza su labor a las 20:00hs. Para llevar a cabo esta actividad se dispone de dos camiones compacatadores.

La disposición final de los desechos se realiza en el vertedero sanitario, consiste en

d- Equipo empleado, recursos humanos, turnos de recolección

| SERVICIO | ZONA | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Domiciliarios | OESTE | San Martín, Flores Sur, Flores Oeste, Olivares, Champagnat, Sanidad, La Favorita | 1vez por día de lunes a sábados a partir las 18:00 hs |
| Domiciliarios | ESTE | De B.S. Mer a R. Videla, Pedro B. Palacios y de Mosconi, Houssay a Moreno e Irigoyen | 1vez por día de domingos a sábados a partir las 21:00 hs |
| Domiciliarios /Comerciales | MICROCENTRO | De Pedro Molina, Rondeau a Godoy Cruz, Córdoba y de Belgrano a Salta | 1 vez por día de lunes a sábados de 6:00 a 20:00 hs |
| Servicios Especiales | MICROCENTRO | Supermercados, restaurantes, hoteles | 1vez por día de lunes a sábados a partir de las 6:00 hs |
| Servicio Especial | HOSPITALARIO | Residuos asimilables a urbanos generados en los centros asistenciales de salud | 1vez por día de lunes a sábados a partir de las 6:00 hs |

### e- Transporte y tratamiento de los residuos solidos urbanos

La gestión integral de la problemática que generan los Residuos Sólidos Urbanos constituye en la actualidad un tema ambiental prioritario, al que el Gobierno de la Provincia de Mendoza a fin de abordarlo en tiempo y forma, evitando futuros deterioros de difícil y costosa remediación desarrolló el Plan Provincial de Residuos  Sólidos Urbanos, cuyos lineamientos se han de exponer en el presente informe.

El Plan  abarcara el análisis integral de todas y cada una de las etapas de la gestión integral de RSU, para que a partir de un correcto diagnóstico de la situación y de las proyecciones de necesidades futuras, lograr el correcto dimensionamiento de las obras  y de los costos de ejecución de las mismas  en la etapa de inversión y operación.

El Plan propuesto, destinado a atender las consideraciones previamente efectuadas, apunta al logro del siguiente objetivo: Optimizar y sistematizar la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de Mendoza.

En la Provincia de Mendoza, los servicios de saneamiento en lo referido a los residuos urbanos de origen domiciliario y comercial, están bajo la gestión directa de las Jurisdicciones Municipales, según se desprende de la Ley Nº 1.079 0rgánica de Municipalidades y la Ley Nº 5.970 de Residuos Urbanos.

En términos generales para toda la provincia, la calidad de prestación del servicio se puede considerar aceptable si se analiza solamente la recolección y transporte,  y deficiente si se incluye en la valoración el tratamiento y disposición final.

A su vez, si se hace un análisis comparativo de las situaciones departamentales, se observan notorias variaciones en la etapa de recolección, por el equipamiento utilizado, la frecuencia y los diferentes porcentajes de cobertura.  Ante tal análisis las localidades de mayor envergadura son las que prestan mejor el servicio.

Se hace necesario destacar la existencia de basurales clandestinos que constituyen vaciaderos a cielo abierto, que son de muy difícil control.  Su erradicación será posible cuando se logre optimizar la gestión municipal y la elaboración de programas de concientización ambiental destinados a la comunidad, para que ésta se constituya en guardián de su entorno.

En lo que hace al tratamiento, está generalizado el enterramiento no controlado o la disposición a cielo abierto, generando los efectos ambientales negativos sobre la salud y el ambiente.

A partir de la disposición inicial, y durante la etapa de transporte, aparece la actividad de cirujeo, que tiene consecuencias de gran significación ambiental por riesgos sanitarios para las personas involucradas, por graves deterioros al paisaje, por alimentación de cerdos con basura cruda. Se destaca la zona del pidemonte del Departamento de Godoy Cruz, donde existe una fuerte actividad no formal de clasificación de residuos con significativos impactos por la quema de residuos a cielo abierto entre otros.

En el desarrollo del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, está prevista la integración del área metropolitana, la que se definió inicialmente con la integración de los siguientes municipios:

Area A  Departamento Luján de Cuyo: Previsto la construcción de un relleno sanitario.

Departamento Maipú: Planta propia de Tratamiento y Disposición final en

funcionamiento.

Area B  Departamento Las Heras

Departamento Guaymallén

Departamento Capital

Departamento Godoy Cruz

Departamento Lavalle

El Area A  está siendo ejecutada a través de un convenio con el Municipio de Luján de Cuyo, con el fin de proyectar un sistema de Tratamiento y/o Disposición Final de residuos. En este caso cada Municipio tanto Luján de Cuyo como Maipú contarían con sistemas propios para el tratamiento y/o Disposición final de residuos generados en sus territorios.

A fin de integrar el Area B se rubricó en el año 1998 un Convenio Marco entre el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y los Municipios de Capital, Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén y Lavalle, aprobado por Decreto Provincial Nº 380/99.

En este sentido se firmaron Convenios entre el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y las Municipalidades involucradas con el objetivo de materializar esta integración y además lograr la conformación de un Consorcio Intermunicipal responsable de la ejecución de obras necesarias para el Tratamiento y/o Disposición final de RSU y de la administración del sistema de gestión.

### f- Sitio de disposición final: localización, dimensiones, etc.

Es importante aclarar que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza no cuenta con su Sitio propio para la disposición final de Residuos Solidos Urbanos. Para tal fin los mismos son trasladados a la empresa LIME S. A..

La PTRSU  recibe los residuos generados en la Ciudad de Mendoza y es quien se encarga del tratamiento y disposición final de los mismos.

La ubicación actual es en la Ruta N° 40 s/n ingresando aproximadamente a 950 mts. Al norte de la intersección con calle Santa Rita, en el Departamento de Las Heras, Provincia de Mendoza. El predio consta de una superficie total de 118 hectáreas.

Procedimiento Operativo:

- Ingreso de residuos

La recepción se presta de Lunes a Domingos. El horario de operación es desde las 07hs. hasta las 03hs.

Atendidendo a los servicios de recolección que descargan eb este relleno y considerando la vigencia de días feriados, en ningun caso permanece el relleno dos días consecutivos sin operación.

- Acceso al predio

El acceso al predio, en la zona de responsabilidad de la empresa, es controlado por el servicio de vigilancia, ubicado en el área de báscula.

- Circulación dentro del predio

Ingresando al predio y siguiendo la señalización, los equipos de recolección que transportan residuos provenientes del Municipio son dirigidos hacia el lugar de Pesaje, donde se procede a su identificación  y registro, una vez efectuado este procediminento, los mismos continuarán siempre siguiendo la señalización correspondiente hacia la zona de descarga.

- Descarga

La zona de descarga tiene un encargado responsable del ordenamiento de vehículos, de la adecuada distribución, trituración y compactación de los residuos, de la limpieza y otras tareas propias de esa zona de trabajo.

- Playa para volquetes

Para este tipo de residuos se acondicionan playas de acopio y maniobra de los equipos volquetes y porta volquetes, las que están perfectamente individualizadas y delimitadas, con unacpacidad no menor a 4 unidades y 2 vehículos maniobrando en forma simultanea, la playa esta en zonas ya rellenadas y se desplaza con el avance de la obra.

g- Métodos de disposición final de los residuos

Distribución

Descargados los residuos, unatopadora procede a trasladarlos hacia el interior de la celda y dentro de ésta, en acción combinada con el equipo destiando a la compactación, realizan su distribución en espesores no mayores a 0.30m, enpujando en pendiente y alejandose del área de descarga. La pendiente del frente de avance, hacia el interior de la celda con residuos es aquella que permite la correcta labor de los equipos sobre cada manto de residuos.

Los elementos de grandes dimensiones son dispuestos en el seno de la cada celda.

h) Problemática relacionada con el método de disposición final empleado: olores ruidos, enfermedade, conflictos con vecinos etc.

La rotura de bolsas “in-situ” se realiza de forma tal que logra el total desgarramiento y desmenuzamiento de los residuos y evanses que los que los contienen.

La ejecución de las tareas tiene por objeto cubrir los residuos dispuestos con nuevos residuos antes que comience el proceso biologico de descomposición aeróbico, resultando por ello necesario tratar adecuadamente y uniformemente la zona en operación.

Cuando se alcanzan las cotas finales del propyecto en cada celda, se cubren inmediatamente con un manto de suelo compactado, a efectos de impedir el ingreso de agua de lluvia y la consiguiente generación de líquido lixiviado, evitar la emanación de olores, proliferación de vectores, se crea un ambiente reductor que favorece la descopomsición anaerobica de los reisuos y permite en superficie el crecimiento de vegetación.

En todo momento existen acopio de suelos suficientes, ubicados sobre las zonas del módulo ya cubiertas y en las proximidades de la celda de operación, a efectos de proceder a la ejecución inmediata de la etapa, una vez que dicaha celda haya llegado a la cota final de proyecto.

El diseño esta previsto para evitar las pérdidas de líquido lixiviado por cualquier lugar o superficie del relleno. La zona resultante se rellena con suelo convenientemente compactado.

La empresa presta el servicio de vigilancia y seguridad en el predio de operación durante las 24hs. y los 365 días del año con personal espeicalizado de la Policia de mendoza respecto de las instalaciones.

i) Equipo empleado, recursos humanos, turnos para la disposición de los residuos

El equipamiento necesario para realizar las tareas concernientes a la disposición final de residuos se encuentra en prefectas condiciones de uso, el mismo consiste en:

-     1 motoniveladora marca Caterpillar afectada al amantenimiento de caminos y perfilado final de terminación de celda.

-     1 topadora a orugas marca Caterpillar, D7

- 1 topadora a orugas marca Caterpillar, D6. Utilizada en movimientos de suelos y como auxiliar de la topadora principal.

- 1 Excavadora marca Distomat 80, con balde de 1,5 y 2,5m3. Excavación de celdas, canales y terminación de taludes.

- 1 Cargadora marca Caterpiller 980, para trabajos de carga y movimiento de suelos en general.

- 1 tanque regador de 20.000lts.

- 1 acoplado tanque de 2.500lts. para combustible

- 1 grupo generador de 50kw. Para torre de iluminación en frente de trabajo para los traslados de celdas.

j) Recuperación de materiales, volumen personas que la llevan a cabo, valor mecado actual.

Debido a que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza no realiza directamente la recuperación de materiales, no contadmos con los datos requeridos.

Es importante aclarar que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a traves de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo, y en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Obras Opúblicas, y el Club de Leones de la Provincia, se encuetra desarrollando el Programa de Recolección Selectiva y Reciclado de Envases PET.

Dicho Programa consiste en Recolectar envases PET, para lo cual se han dispuesto en distintos puntos de la Ciudad contenedores especificos para el Programa, al rededor de los cuales se realiza una fuerte campaña de difusión y encuestas para evaluar el impacto social . Los mismos son recolectados por camiones Municpales y enviados a una empresa que se encarga de su respectivo tratamiento.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas en Base a los informes estadísticos “Hechos Vitales” del Registro Civil y Capacidad de las Personas. Dto. de bioestadísticas. Provincia de Mendoza.