E09

Indicador: Calidad de agua costera

Recurso: Agua

Tipo de indicador: Estado

Categoría: Fundamental

Fuente: IMM

Justificación: ¿Qué significa y por qué es importante medirlo?

Asociado a la concentración de población en la costa está el vertido de aguas servidas e industriales a las aguas costeras. En muchas ciudades  y aglomeraciones urbanas estos  residuos cloacales se disponen sin tratamiento o tratados en forma inadecuada por lo que contaminan el medio ambiente costero cercano. Las consecuencias de esta práctica son múltiples: floraciones de algas y contaminación microbiana, lo que conduce a impactos en la pesca, actividades recreativas y a efectos visibles de degradación del ambiente.

¿Cómo es identificado? Datos necesarios.

Una forma sencilla de evaluar la contaminación de origen fecal en las aguas es mediante la determinación de indicadores bacterianos, en particular la presencia de coliformes fecales.

Medidas y unidades

Unidades formadoras de colonias por 100 mL (ufc/ 100mL). El resultado puede expresarse como porcentaje de excedencia del límite de 2000 ufc/100mL de coliformes fecales.

Referencia de recursos metodológicos

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

Objetivos

Identificar las fuentes de la contaminación para intentar suprimir o mitigar esos aportes y evaluar la calidad de las aguas para diversos usos.

Contexto

El criterio utilizado para esta evaluación de aptitud para baños es el utilizado por la DiNaMA del MVOTMA, que sitúa el límite para la media geométrica de los últimos cinco resultados en 2000 ufc/ 100mL.

E09

Indicador: Calidad de agua

Recurso: Aguas Superficiales (cursos de agua)

Tipo de indicador: Estado

Categoría: Fundamental

Fuente: IMM

Justificación: ¿Qué significa y por qué es importante medirlo?

Los niveles de contaminación observados en los se deben principalmente a descargas no controladas de residuos sólidos, descargas de aguas residuales domésticas del sistema de saneamiento así como de aguas residuales industriales. Para evaluar la calidad en forma global, es conveniente utilizar índices, basados en parámetros indicadores representativos de las condiciones de los arroyos y a su vez sensibles a esas evoluciones en los niveles de calidad. Como integradores ponderados de los parámetros indicadores, los índices constituyen una herramienta muy útil para resumir grandes volúmenes de información.

.

¿Cómo es identificado? Datos necesarios.

En Montevideo se continúa con la aplicación del Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISCA de Cataluña). Este índice se aplica a cursos de agua urbanos, y ha demostrado cumplir con las condiciones requeridas para su utilización en los cuerpos de agua de Montevideo. El ISCA utiliza solamente cinco parámetros, los que tienen en cuenta:

- los aportes de materia orgánica

- material en suspensión de origen orgánico o inorgánico, industrial o urbano

- contenido de oxígeno, vinculado a la demanda de consumo y también al contenido de nutrientes que regulan los procesos de depuración

- contenido de sales inorgánicas como cloruros y sulfatos

Medidas y unidades

Unidades arbitrarias de 0 a 100  (a mayor valor mejor calidad).

Referencia de recursos metodológicos

http://www.ine.es/revistas/fuentes/Numero41/19.htm

Objetivos

Proporcionar una rápida interpretación y reconocimiento de las tendencias en la calidad de los cuerpos de agua a lo largo del espacio y del tiempo.

.

Contexto

E09

Indicador: Calidad de agua

Recurso: Aguas Subterráneas

Tipo de indicador: Estado

Categoría: Fundamental

Fuente: No disponible

Justificación: ¿Qué significa y por qué es importante medirlo?

La calidad de agua de los acuíferos es un elemento fundamental que está determinada por la combinación de varios factores que tienen que ver con el tipo de acuífero, del suelo y del subsuelo, del manejo del suelo, de las tecnologías de producción, de  la disposición final y el tipo de tratamiento de aguas residuales.

. ¿Cómo es identificado? Datos necesarios.

La generación de estos datos como indicadores requiere una política de monitoreo sistemática, implica recoger datos regionales.

Objetivos

Disponer de información para caracterizar la calidad de aguas subterráneas, por lo tanto lo tanto sus usos posibles, así como de la evolución en el tiempo.