E.14.- Indice de corrosividad

Recurso: Aire

Tipo de Indicador: Estado / Impacto

Justificación:

Los contaminantes atmosféricos gaseosos, particulados o aerosoles afectan significativamente los materiales no biológicos. Es conocido el daño que causan sobre los metales, mármoles, pinturas, textiles, gomas, cueros y papel.  Algunos de éstos resultan del efecto abrasivo causado por el material particulado impactando sobre la superficie y la deposición de polvo sobre las mismas. Por otra parte, los contaminantes y los materiales entran en contacto directo donde los gases absorbidos pueden interactuar directamente. La acción química usualmente resulta con cambios irreversibles, acelerando los procesos de corrosión de los metales. Los metales ferrosos como hierro y acero (forman parte del 90 % de las estructuras metálicas) son particularmente afectados por la polución.

Los materiales de construcción, monumentos y obras de arte sufren los efectos del material particulado, contaminantes gaseosos, aerosoles o lluvia ácida.

¿Cómo es identificado?

Siguiendo metodología de la Red Panamericana de muestreo normalizado de la contaminación del aire, Red Panaire, CEPIS-OPS, la cual consiste en la determinación del peso de un depósito de óxidos y sales de hierro sobre un disco estandarizado de acero.

## Medidas y unidades

Indice de corrosividad (promedio anual) expresado en mg/cm2 en 30 días.

## Formatos

Tabla. Gráficos.

## Objetivos

Evaluar tendencia del índice de corrosividad a través del tiempo.

Comparar índice de corrosividad en diferentes zonas del Departamento.

## Valores de referencia

No se cuenta con valores de referencia internacionales.